# Capitolo 3: Context Caching – Memoria a Latenza Zero

L'elaborazione ripetuta di un AST di grandi dimensioni comporta latenze proibitive e saturazione dei limiti di contesto (Token Limit). Questo capitolo definisce l'infrastruttura di Context Caching necessaria per mantenere le performance sub-secondo.

## 3.1 Il Collo di Bottiglia I/O e la KV-Cache

Nei modelli Transformer, il tempo di elaborazione si divide in:

1.  **Time-To-First-Token (TTFT):** La fase di *prefill*, in cui il modello calcola la Key-Value (KV) Cache per il prompt di input. La complessità scala in modo quadratico rispetto alla lunghezza del contesto ($O(N^2)$).

2.  **Time-Per-Output-Token (TPOT):** La fase di *decode*, generalmente molto veloce e lineare.

Se a ogni iterazione l'Orchestratore inviasse l'intero JSON Schema (JMP) e l'albero AST completo (es. 20.000 token), il TTFT causerebbe latenze inaccettabili (5-15 secondi per azione). La soluzione richiede il congelamento computazionale del contesto statico.

## 3.2 Architettura dei Prefissi di Memoria (Prefix Caching)

Il sistema sfrutta meccanismi di **Prompt Caching** (disponibili via API o localmente tramite framework come vLLM). Il prompt inviato all'LLM viene rigidamente segmentato in tre blocchi posizionali:

### Blocco 1: Statico (Cache Hit Garantito)

*   Il System Prompt.

*   Le definizioni e regole del JSON Mutation Protocol (JMP).

*   Questi dati non cambiano mai durante l'intera vita dell'AVM. Vengono elaborati una volta e la loro KV-Cache viene bloccata in VRAM.

### Blocco 2: Semi-Statico (Warm Cache)

*   L'AST Root e i rami completati.

*   Viene aggiornato solo occasionalmente (es. ogni 10 mutazioni) per consolidare lo stato.

### Blocco 3: Dinamico (Uncached)

*   I log dell'ultima esecuzione e le eccezioni correnti.

*   L'LLM elabora effettivamente (pagando il TTFT) solo questi pochi token finali (il Delta).

## 3.3 Differential Streaming (State Delta)

Invece di reinviare l'AST, il backend aggiunge in coda alla conversazione solo i risultati (State Delta) delle azioni appena eseguite nel backend, utilizzando comandi strutturati.

Esempio di Delta inviato dal backend (Node.js/PHP) all'LLM dopo un `YIELD_EXECUTION`:

{

"event": "RUNTIME_EXECUTION",

"results": [

{

"node_id": "n_5f8e2",

"status": "SUCCESS",

"output_summary": "HTTP 200 OK. Auth token acquired."

}

],

"next_action": "AWAITING_MUTATION"

}

Attraverso questo delta testuale, l'LLM unisce logicamente il risultato con l'AST master che ha già "congelato" in memoria, senza necessità che il server reinvii l'albero aggiornato.